射频功率计上位机使用说明书

- 双击打开“射频功率计。EXE”软件；

- 串口设置

端口号选择：计算机右键->管理->设备管理器->端口->

注意，电脑上首先安装CH340的驱动！

波特率选择，默认是4800，主控板的波特率是9600，所以选择波特率为9600，其他比特率可以根据用户自己修改主控板的波特率而选择相应的。

- 型号选择，点击左上角的“型号选择”菜单，，其中

RF-Power3000表示测量频率最大范围为50MHZ-3000MHZ；

- RF-Power500表示测量频率最大范围为1MHZ-500MHZ；

- RF-Power8000表示测量频率最大范围为1MHZ-8000MHZ；

- 点击“启动”，上位机接收数据。可以选择相应的显示方式切换显示的内容

dBm选择显示功率值，Amplitude选择显示幅度值。

- 参数修改

频率修改：输入范围内的频率值

修正量修改：输入范围内修正量的数值。

修改按钮：按下修改按钮，即可修改频率和修正量