一.6900DMR刷机步骤

◆注意！固件版本要与硬件版本对应，硬件版本查看：菜单—设置—3设备信息

硬件版本：
V2.3对应的固件是YF6900D_V2_（版本号）；
旧版本对应的刷机固件包是DM6900_（版本号）。

- 安装刷机小工具

- 对讲机进入升级模式：按住两个PTT键再开机

3.打开刷机软件：

4.导入刷机固件；①.设置端口；②选择COM口；③默认波特率115200；④选择刷机固件；⑤点击升级。

5.升级中，此时对讲机红灯闪亮

升级成功，机器会重启

二.6900DMR数字联系人导入

- PC端软件，工具里面的“导入”

- 点击“数字联系人”，加载CSV联系人文件，点击“导入”

- 写入CSV联系人，将“数字联系人”打勾，数字联系人数据量可以很大，会导致写频很慢，所以正常只要写入一次就可以，下次不需要打勾。

- 注意：表格前面的序号和个呼要填上不然无法导入（如下图）  。

三.6900DMR写频软件安装

1.安装写频软件：

2．打开写频软件，“工具”里设置端口及波特率

3．读写频：先读频，再改（切记）

注：机器到手第一件事情记得数据备份：读频—另存为，